ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно „Доставка на сол и пясък за обезледяване за нуждите на ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово по две обособени позиции” :  Обособена позиция №1 – „Доставка на сол” и обособена позиция №2 - „Доставка на пясък”

1. Описание на предмета на обществената поръчка:

1.1. За обособена позиция №1 – доставка на каменна сол в насипно състояние до 1200 (хиляда и двеста) тона.

Доставките ще се извършват периодично. Всяка доставка да се извършва в срок до 48 часа (четиридесет и осем часа) след писмена заявка от ОП „Благоустрояване” – гр. Габрово за необходимото количество каменна сол. Място на доставка гр. Габрово, бул.”Трети март” №53.

Доставяната сол трябва да отговаря на чл.21, ал.1, т.2 от Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а именно:

| № | Характеристики | Единица | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| по |  | мярка |  |
| ред |  |  |  |
| 1. | Вид на солта | - | Каменна |
| 2. | Зърнометрия | % | Сито,mm %, |
|  |  | (m/m) | премин. |
|  |  |  | 4,75 100 |
|  |  |  | 0,16 <= 5 |
| 3. | Общо съдържание | % | >= 96,0 |
|  | на водоразтворими | (m/m) |  |
|  | хлориди, изразени |  |  |
|  | като NaCl |  |  |
| 4. | Общо съдържание | % | <= 2,5 |
|  | на водоразтворими | (m/m) |  |
|  | сулфати, изразени |  |  |
|  | като CaSO4 |  |  |
| 5. | Съдържание на | % (m/m) | <= 2,0 |
|  | влага |  |  |
| 6. | Съдържание на | ppm |  |
|  | тежки метали: |  |  |
|  | As |  | <= 10 |
|  | Pb |  | <= 20 |
|  | Cd |  | <= 5 |
|  | Cr, общ |  | <= 30 |
|  | Cu |  | <= 20 |
|  | Ni |  | <= 30 |
|  | Hg |  | <= 0,5 |
|  | Zn |  | <= 50 |

1.2. За обособена позиция № 2 – доставка на пясък в насипно състояние до 1500 (хиляда и петстотин) м3.

Доставките ще се извършват периодично. Всяка доставка да се извършва в срок до 48 часа (четиридесет и осем часа) след писмена заявка от ОП „Благоустрояване” гр. Габрово за необходимото количество пясък. Място на доставка гр. Габрово, бул.”Трети март” №53.

Доставяният пясък трябва да отговаря на чл.21, ал.1, т.1 от Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а именно:

| Показател | Метод на | Стойност на |
| --- | --- | --- |
|  | изпитване | показателя |
| Форма на зър- | - | Кубична |
| ната |  |  |
| Максимален | БДС EN | 4 |
| размер на | 933-1 или еквивалент |  |
| зърната, mm |  |  |
| Съдържание | БДС EN | Не се |
| на бучки глини | 12620/НА или еквивалент | допуска |
| и ронливи зър- |  |  |
| на |  |  |
| Съдържание | EN БДС | < 5 |
| на отмивае- | 12620/НА или еквивалент |  |
| ми частици,% |  |  |

2. Участникът следва да приложи към техническото си предложение в Плик №2 за съответната обособената позиция, за която участва, документи доказващи определените характеристики, на които следва да отговарят материалите описани в точка 1.1. и точка 1.2 по-горе от техническата спецификация.