# РЪКОВОДСТВО ЗА ЖИЛИЩАТА СЛЕД ОБНОВЯВАНЕ

Освен обновяването на вашата сграда е важно да познавате основните правила за нейната правилна експлоатация. Това ще ви осигури максимален комфорт, по-ниски сметки и ще запази подобренията в отличен вид за дълги години. Съветите по-долу са приложими за всеки съвременен дом, в това число и за необнодвените!

### ФАСАДИ И ВЪНШНИ ЕЛЕМЕНТИ

За да се запази целостта на изолацията и естетическия вид на сградата, е изключително важно да се избягват нерегламентирани промени по фасадата:

- Интервенции: Избягвайте самоволното поставяне на външни тела на климатици, антени или други елементи по стените.

- Съгласуване: Ако се налага подобен монтаж, следва да съобразите изискванията на ЗУЕС, като не извършвате дейности по фасадата, които нарушават нейната цялост и архитектурен вид

- Рискове: При несъгласувани пробити дупки или увреждания, гаранцията на този участък отпада. Всички последващи разходи за ремонт и отстраняване на течове остават за сметка на собствениците.

### ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ДОГРАМАТА

Съвременните PVC и алуминиеви профили имат изключително гладка повърхност, която се поддържа лесно, стига да се спазват няколко правила:

| Какво ДА правите | ❌ Какво да ИЗБЯГВАТЕ |
| --- | --- |
| Използвайте меки почистващи препарати, сапунен разтвор или хладка вода. | Забранено е използването на ножове, метални шпатули, телчета или абразивни вещества. |
| Преди миене, изсмучете с прахосмукачка праха, песъчинките от гипс или хоросан от профилите и отводнителните канали. | Никога не използвайте агресивни разтворители като ацетон, нитроразредител, киселини или лакочистител. |
| Почиствайте стъклопакетите и гумените уплътнения внимателно – те са чувствителни към циментови и варови разтвори. | Не стържете засъхнали строителни материали с остри предмети (използвайте пластмасова или дървена шпатула). |

💡 Важно за профилите: При бърсане със суха кърпа, пластмасата се наелектризира и привлича прах. Затова винаги я обработвайте с препарат, съдържащ антистатик.

### ГРИЖА ЗА ПРОЗОРЕЧНИЯ МЕХАНИЗЪМ (ОБКОВ)

За да се отварят и затварят прозорците плавно, механизмът се нуждае от минимална, но редовна грижа:

ПОЗИЦИИ НА ДРЪЖКАТА:

[ 🔓 Отворено ]         [ 🔒 Затворено ]

O ───►                  O

│

▼

- Правилно боравене: При отваряне и затваряне (особено при двуплоскостно/вертикално отваряне), придържайте леко срещуположния край на крилото. Пазете алуминиевите дръжки от надраскване.

- Смазване (Веднъж годишно): Почистете обкова от полепналия прах със суха четка или прахосмукачка. След това смажете всички движещи се и триещи се метални елементи с машинно масло (без киселини) или технически вазелин.

- Вентилация: В никакъв случай не блокирайте или запушвайте вентилационните клапи в горната част на прозоречните крила.

- Водоотвеждане: Отворете крилото и намерете малките канали в долната част на касата. Почиствайте ги 2–3 пъти годишно от боклуци, за да може дъждовната вода да се оттича свободно навън.

- Регулиране: Ако дръжката се разхлаби, повдигнете декоративното капаче под нея, завъртете я хоризонтално и затегнете винтовете. За всякакви други настройки на крилата или стъклопакета винаги се обръщайте към специалисти — не го правете сами.

### КОНДЕНЗА И ВЛАГАТА

След подмяна на старата дограма дограмата се "запечатва" и естествената неконтролируема вентилация спира. Това е отлично за сметките за отопление, но изисква промяна в навиците, за да се избегне изпотяване на прозорците и мухъл.

#### 🔍 Как да разпознаем проблема?

- Конденз отвътре на стаята: Нормално явление при висока влажност и студен прозорец. Изисква проветряване.

- Конденз МЕЖДУ стъклата: Това е фабричен дефект (разхерметизиране). Трябва да потърсите специализиран сервиз за подмяна.

#### 💧 Откъде идва влагата всеки ден?

Едно четиричленно семейство отделя огромно количество водни пари в денонощието:

- От издишвания въздух: 1 – 2 литра

- От готвене: до 2 литра

- От къпане, пране и сушене: до 3 литра

#### 💡 Практични съвети за сух и здрав дом:

- Ударно проветряване: Отваряйте прозорците широко за 5 до 15 минути няколко пъти на ден (най-добре с течение). Въздухът ще се смени светкавично, а стените и мебелите ще запазят топлината си. Избягвайте да държите прозореца постоянно открехнат на "ножица" през зимата — така само охлаждате стените и хабите енергия.

- В банята и кухнята: Използвайте мощни вентилатори в банята и винаги пускайте абсорбатора при готвене. Не проветрявайте банята към стаите.

- Пране и растения: Избягвайте да сушите дрехи в стаите. Ако имате твърде много цветя в помещения с конденз, преместете ги или обмислете покупката на електрически влагоуловител.

- Специално внимание към северните стаи: Те изстиват най-бързо. Поддържайте в тях температура не по-ниска от 17–18°C и регулирайте вентилационните клапи на дограмата.

### ОПТИМАЛЕН РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

Правилното управление на уредите гарантира висок комфорт и ниски разходи.

#### 🌡️ Препоръчителни температури

[ ❄️ ЗИМА ]                            [ ☀️ ЛЯТО ]

🛋️ Дневна / Кухня:  20 – 22°C           🛋️ Оптимално: 25 – 26°C

🛏️ Спалня:          18 – 20°C           ⚠️ Разликата с външната температура

🚪 Коридори:        16 – 18°C              не трябва да е над 6 – 7°C

🌙 Нощем / Отсъствие: не под 16°C          (за избягване на топлинен шок)

Прекалено високите температури през зимата изсушават въздуха, увеличават сметките и намаляват имунитета на организма спрямо студа навън.

#### 🛠️ Как да ползваме уредите (климатици и конвектори) правилно?

- Постоянна работа: Инверторните климатици работят най-икономично, когато поддържат температурата постоянно на умерена мощност. Избягвайте постоянното им включване и изключване.

- Разположение на уредите: Задължително ги монтирайте на външната стена, под прозорците. Така те затоплят стъклото и стената директно, което рязко намалява шанса за конденз.

- Свободна циркулация: Не блокирайте отоплителните тела с мебели, дълги завеси или декоративни решетки. Това намалява ефективността им и крие риск от пожар.

- Чисти филтри: Почиствайте филтрите на климатика под течаща вода поне веднъж месечно.

- Зониране: Затваряйте вратите между стаите, ако поддържате различни температури в тях, за да не пренасяте влага и студ.

- Умни режими: Използвайте бутона "AUTO" или "ECO" на климатика, както и таймери за намаляване на градусите през нощта.

#### ☀️ Използвайте природата:

- През зимата: Вдигайте щорите през деня, за да влезе слънчева светлина. Тя затопля мебелите и носи безплатна топлинна енергия.

- През лятото: Спускайте външните щори или сенници през деня, за да спрете жегата още пред прозореца. През горещите летни нощи (когато навън падне под 22°C), оставете прозорците открехнати — това осигурява безплатно и приятно охлаждане.

С пожелание за дългогодишно безпроблемно ползване на вашия обновен дом!