ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ

Обект: „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” С ПРЕДМЕТ: Ремонт ДЯ "Първи Юни" – Габрово

Основни видове СМР, предвидени съгласно КОЛИЧЕСТВЕНАТА СМЕТКА

Ремонтът за 2013 по проект Красива България включва  следните видове работи:

- Корпус А – спални и занимални

  - топлоизолация фасади – система от EPS 100 мм, XPS 4 мм около ремонтирана дограма

  - фасадно боядисванe

  - подмяна преградни стени между спални, занимални и дограма

  - санитарни помещения – смяна на облицовки

  - подмяна на настилката с ламинат

- Корпус  Б - администрация

  - топлоизолация фасади– система от EPS 100 мм, XPS 4 мм около ремонтирана дограма

- фасадно боядисване

- подмяна вътрешна дограма

- Корпус   К  - топла връзка

- топлоизолация фасади

- фасадно боядисване

- Корпус  В  - парово стопанство

- подмяна на дограма

- фасадно боядисване

- Вътрешни дворове – ремонт на отводняването и подмяна на настилката

- Ремонт на детски площадки в дворното пространство

Технология на изпълнение на някои видове СМР

При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти. Техническите параметри на предвидените по проекта материали и оборудване  са посочени в количествените сметки и проектите по съответните части, както и в обобщените количествено-стойностни сметки.

##### Дограма:

Прозорците да се изпълнят от алуминиеви трикамерни профили с прекъснат термомост, със стъклопакет и следните характеристики:

- профили с мин. широчина 60 мм, покриващи нормираните коефициенти;

- ширина на термоизолиращата камера – мин.20 мм

- стъклопакет с поне едно (външното) нискоемисийно (К-стъкло);

- вътрешните прозорци да се изпълнят с единично стъкло триплекс. Външни врати - плътна част от термопанел, а вътрешните - плътна част ПДЧ. Вътрешните врати да се отварят по посока на евакуацията.

- монтажни уплътнения и изолация

След сваляне на съществуващата дограма и преди изпълнение на новата, задължително трябва да бъде взета мярка от място.

Прозорците да отговарят на следните изисквания: за въздухопропускливост, съгласно БДС EN 1026 и БДС EN 12207 или еквивалент; за водонепропускливост, съгласно БДС EN 1027 и БДС EN 12208 или еквивалент; устойчивост на вятър, съгласно БДС EN 12210 и БДС EN 12211 или еквивалент.

## Стъклопакетите да отговаря на БДС EN 1279-5:2005+A1:2009 или еквивалент.

Брави и строителен обков : БДС EN 1154:2001 /A1:2003/ AC:2006 или еквивалент.

Не се допуска снаждане на стъкла и употреба на стъкла с мехури.

Стъклата, които по време на експлоатацията са подложени на големи температурни деформации и с оглед предпазването им от счупване трябва да се поставят така, че в единият им край да се допуска свободно разширение. За стъкла по големи от 15х80 см, се използват гумени подложки.

- Топлоизолация:

Полагат се следните топлоизолационни системи:

- По всички външни стени - топлоизол. с-ма EPS-F с плоскости от експандиран фасаден пенополистирол с дебелина 100 мм, включваща лепилен слой и дюбели, платна ЕРS-F, армираща мрежа и шпакловка, универсален грунд, силикатна боя

- При изкърпване около прозорците - топлоизол. с-ма XPS  с плоскости от екструдиран пенополистирол с дебелина 40 мм, включваща лепилен слой, платна XРS, армираща мрежа и шпакловка, универсален грунд;

- Ръбохранители и капкоуловители за всички топлоизилациони системи.

Топлоизолационните изделия (плочи, платна) се лепят върху с лепилен слой, съгласно съответната технология на производителя. Употребяват се във въздушно сухо състояние. Повърхностите на конструкциите, които трябва да изолират, се почистват добре, изсушават и предпазват от влага, преди да започне полагането на топлоизолационния слой. При полагането на плочите трябва добре да лягат на основата и плътно да се допират една до друга. Плочите се полагат като се притискат се към основата като се съблюдава равнинността на готовия продукт. За закрепване се използват пластмасови крепежни елементи (дюбели) – 6 бр./м2, съгласно техниката за полагане. Непосредствено след полагането на топлоизолационните материали трябва да се покриват със съответните (съгласно проекта) слоеве.

За стените след технологично необходимия престой на топлоизолациите се полага фибромрежата (армирането) с лепилен слой 2 мм, отдолу нагоре с притискане в лепилния слой, като се осигурява застъпване 15 см. Върху мрежата се изпълнява шпакловка. Предварително може да се шприцова с разтвор върху стената, след което да се нанесе финалният слой шпакловка с дебелина 10 мм.

## Топлоизолационните продукти /ХPS/ следва да отговарят на следните стандарти: БДС EN

## 13164:2009 или еквивалент.

## Топлоизолационните продукти /EPS/ следва да отговарят на следните стандарти: БДС EN

## 13163:2009 или еквивалент.

Топлоизолационните продукти /лепила/ следва да отговарят на следните стандарти: БДС

EN 13 499, БДС EN 998-1 или еквивалент.

- Довършителни работи – облицовки и бояджийски работи

Довършителните работи се изпълняват в следния ред: мазилки, облицовки и  бояджийски.

Преди започване на довършителните работи трябва да са завършени всички строително-монтажни и покривни работи на сградата, в това число да бъдат завършени и изпитани всички инсталации (ВиК, отопление, осветление и др.). Работите, подлежащи на закриване, се приемат предварително и се освидетелствуват с акт за скрити работи по ПКС.

Довършителните работи по сградата (или част от нея) започват само след като проектантът конструктор даде писмено съгласие и становището си за носещата конструкция.

Довършителните работи трябва да отговарят на предписанията в проекта и РПОИС за всеки етаж, за всяко помещение, по вида на материалите (марка на разтвора, цвят и размери на облицовъчните плочи и др.) и съответните стандартизационни документи (БДС, ОН и др.).

Всички основни и спомагателни материали трябва да отговарят на изискванията на проекта и на съответните БДС или ОН. При липса на маркировка и удостоверение за качеството (или при съмнение за качеството) и след продължително съхранение материалите преди употреба се подлагат на контролно изпитване в лаборатория за държавни изпитвания.

При зимни условия довършителните работи се изпълняват само ако са взети допълнителни мерки.

Вътрешните работи се изпълняват при постоянно действуваща и безопасна система за отопление и вентилация. Температурата в помещенията трябва да бъде най-малко плюс 10°С, а относителната влажност - не повече от 70%. Температурата се измерва до външните стени на височина 0,5 m от пода. Тези условия се поддържат най-малко два дни преди започване на работите, денонощно по време на изпълнението им и след това толкова, колкото е необходимо за достигане и запазване качествата на завършените работи.

• Облицовъчни работи

Облицовките се изпълняват като видимо покритие по стените и таваните от плочи, разтвори и специални металически закрепващи детайла. При дребноразмерни плочки (керамични, стъклена, от синтетични материали и др.) облицовката може да се изпълни само чрез залепване. Облицовките имат различни защитни и декоративни функции в зависимост от вида на материалите и начина на изпълнението.

При външните облицовки трябва да са завършени изолациите и засипването на основите и да е изпълнен цокълът на сградата.

Вътрешните и външни облицовки се изпълняват след завършване мазилките.

Преди изпълнението на облицовките трябва да бъдат изпълнени всички други работи, от които може да стане зацепване или повреждане на облицованите повърхности.

Повърхностите, подложени на облицоване, не трябва да имат отклонения по-големи от допустимите за съответния вид конструкция и трябва да бъдат чисти от всякакви замърсявания. Преди започване на облицовката се прави проверка, съставя се акт за скрити работи.

Облицовъчните плочи от естествен камък трябва да отговарят на изискванията на ОН 3368040-81

Керамичните облицовъчни материали трябва да отговарят на следите стандарти:

1. фаянсови плочи БДС 9;

2. плочки за вътрешни облицовки БДС 13567;

3. плочки за външни облицовки БДС 8636;

4. плочки теракотни и каменинови БДС 217.

Видът и марката на разтвора се избират и означават съгласно БДС 9340

При външните облицовки от естествени каменни плочи, бетонни плочи, керамични и стъклени плочки се използуват циментови разтвори с марка най-малко 100. Керамичните и стъклени плочки могат да се залепват с лепила само ако е доказана годността им за външни облицовки.

-	Облицовки от керамични плочки

Преди започване на облицовките се извършва сортиране на плочките по размер и по цвят, като повредените и с външни дефекти плочки се отстраняват.

Ако проектът не предписва друго за залепване на плочките, се използуват пластични вароциментови разтвори с консистенция от 5 до 8 сm, а при фаянсовите плочки - от 7 до 9 сm; дебелината на залепващия разтвор трябва да бъде до 15 mm.

Преди залепването на плочките се почиства основата. Тухлените стени се напръскват с вода. Каменните и бетонни стени се почистват и напръскват с вода и се "шприцоват" с циментопясъчен разтвор. Гладките и плътни плоскости предварително се награпяват механически.

Преди залепването керамичните плочки се потапят за кратко време във вода, след което се нареждат изправени. При плочки с водопопиваемост над 10% водонапиването трае до 5-6 мин., при водопопиваемост под 10% до 3-4 мин. Камениновите плочки не се потапят във вода, а тилната им страна се почиства с мокра четка или тъкан.

При използуване на лепила плочките не се мокрят, а се обработват според описанията за съответното лепило, като основата се подравнява с вароциментов разтвор, ако в проекта не е предписано друго.

Между плочките се оставят фуги с ширина не по-малко от 2 mm, ако в проекта не е предписано друго. За спазването на ширината на фугите се използуват специални шаблони или метални скоби.

Фугите между плочките се запълват няколко дни след залепването с циментопясъчен разтвор, приготвен и оцветен според предписанието на проекта. Преди запълването фугите се почистват и напръскват с вода.

Вътрешни облицовки при зимни условия се изпълняват само ако са взети допълнителни мерки. Температурата на разтворите трябва да бъде над плюс 15°С, а всички други материали трябва да са темперирани до температурата на помещението. Основата трябва да не е замръзнала и да има влажност до 8%.

Външните облицовки не се изпълняват при температури на въздуха под

плюс 10°С и при очаквани минимални температури под плюс 5°С. Облицовките, изпълнени при зимни условия, се защитават от атмосферните валежи и от заледяване и заскрежаване. При настъпване на трайно затопляне облицовката се проверява, пропуква се, за да се установи дали няма отлепени плочи и се отстраняват евентуално появилите се дефекти.

• Бояджийски работи

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действуващите стандарти и отраслови нормали.

Преди боядисването се прави подготовка на основата, почистване от прах и замърсявания, изкърпване, шпакловане, грундиране и др.

Боите се нанасят на тънки пластове, като се изчаква изсъхването на предишния пласт.

Не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия:

1. в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30°С при пряко огряване от слънчеви лъчи;

2. по време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените;

3. при силен вятър (над 5 m в секунда);

4. при температура под плюс 5°С с водоразтворими бои и покрития и под 0°С със състави, съдържащи органични разтворители.

Не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80%.

При зимни условия вътрешните бояджийски работи се извършват при затворени и отоплени помещения.

Полагането на бояджийските разтвори се извършва при температура на най-студената външна стена най-малко плюс 8°С, измерена на разстояние 0,5 m от пода, ако не е предписано друго в проекта.

Ако липсват указания в проекта, водните бояджийски състави се нанасят при температура плюс 8°С, а останалите блажни и други бояджийски състави - при температура над плюс 10°С.

След полагане на водните бояджийски разтвори в помещенията се поддържа постоянна температура до изсъхване на боята.

При температура под плюс 15°С преди нанасянето на следващия пласт разтвор се изчаква най-малко 24  часа.

Не се допуска подсушаване на боядисани повърхности с блажни бои с топъл въздух от вентилационни тръби, открити котлони и мангали.

- Подови  настилки:

Материалите, изделията и полуфабрикатите за изпълнение на подовите настилки и всички добавки към тях трябва да отговарят на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи.

-Вносните материали, изделия и полуфабрикати трябва да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи в страната производител, което да е гарантирано с удостоверение за качеството, одобрено от проектанта.

-Не се допуска използуването на материали и изделия без удостоверение за качеството и без технология за прилагането им.

Входящият контрол върху качеството на доставените на обекта материали, изделия и полуфабрикати за подови настилки се провежда в съответствие с изискванията на БДС 20.01.82. Материалите (изделията, полуфабрикатите) в случаите, когато не са придружени с удостоверение за качеството, когато има съмнение за влошаване на качеството им вследствие на неправилен транспорт и съхранение или продължително престояване, и когато гаранционният им срок е изтекъл, трябва да бъдат проверени от упълномощена лаборатория.

Съставът, начинът на приготвяне и качествата на материалите и смесите, които се приготвят на обекта (грундове, лепила, китове, бетонни смеси, циментови, киселиноустойчиви и полимерни разтвори и др.), трябва преди полагането им да са уточнени съгласно изискванията на проекта и потвърдени с протоколи от упълномощена лаборатория.

Повърхността на бетонната основа и на междинните пластове от бетон и циментно-пясъчни разтвори, върху които ще се полагат други пластове на подовите настилки, трябва да е чиста, без прах, строителни отпадъци, маслени петна, слаби ронещи се и замръзнали места.

При теренни подове земната основа трябва да е здрава, с ненарушена структура, добре уплътнена и да има изискваната в проекта носимоспособност. Не се допуска полагане на настилки върху насипни или растителни почвени пластове, торф и водонаситени глинени почви. Не се допуска уплътняване на замръзнали и примесени със сняг и лед почви.

Нивото на земната основа трябва да се намира над зоната на капилярното всмукване на почвената вода. Земната основа за бетонни настилки и за подложен бетон под паважни настилки трябва да е намокрена. Влажността на пясъчния пласт, върху който се полагат паважни настилки от каменни, мозаични и керамични блокчета, плочи и тухли, трябва да е не по-голяма от 5%, а при настилки от дървен паваж - не по-голяма от 0,5%

Не се допуска полагането на пластовете на подовите настилки, ако не е приета основата.

Основата и всеки междинен пласт на подовите настилки се приемат с актове за закрити работи, съставени от инвеститора и изпълнителя. В актовете се посочват условията, при които са извършени работите. При констатиране на недостатъци или несъответствие с проекта основата или съответният междинен пласт на настилката не се приемат до отстраняването на недостатъците. С акт за закрити работи се приемат и монтажните и инсталационните работи, които трябва да бъдат завършени преди полагането на подовите настилки.

Запълването на фугите на паважните настилки трябва да се извършва след трамбоването и нивелирането на настилките (ако не е предписано друго в проекта).

- Изкърпване мазилки (външни и вътрешни):

След монтиране на работното строително скеле да се провери на място състоянието на мазилката, включително и на привидно здрави, но подкожушени места. Повредената изветряла мазилка трябва да бъде отстранена до здрава повърхност. Стената преди измазване трябва да се почисти от вар и прах и да бъде намокрена, за да се предотврати бързото съхнене на новата мазилка. Прясната мазилка трябва да се защити от пряка слънчева светлина или от измиване от дъжд.  При много горещо време може да се наложи пръскане на повърхността със ситни водни пръски.

Изкърпването на изчуканите и почистени части да се извърши с мазилка в два пласта.

Кръпките от нова мазилка трябва да съответстват на оригиналната мазилка. Евентуални пукнатини при съхненето на мазилковите слоеве да се обработят чрез намокряне с четка и заглаждане с маламашка.

Обикновената /гладка/ мазилка се изпълнява в два пласта. Първият пласт се нанася механизирано или ръчно до покриване на цялата повърхност и се подравнява с мастар. След изсъхването му се нанася вторият /фината/, който се заглажда и изпердашва до получаването на равна повърхност. Всички повърхности, които са гладка и не биха задържали добре положената мазилка, се обработват чрез набраздяване на повърхността или шприцоване с циментово мляко.

## Разтворът за мазилката следва да отговаря на следния стандарт: БДС EN 998-1:2010 и БДС EN 998-2:2010 или еквивалент.

- Окачени тавани:

Окачените тавани се закрепват към основния таван директно като таванна облицовка или като окачен таван чрез тел или устойчива на натиск връзка.

Строителните плоскости се завинтват  към съответната конструкция.  Дилатационните фуги на основния строеж се изпълняват и в окачените тавани. При дължина на повърхността на тавана над 15 m да се предвиди дилатационна фуга. Връзка на плоскости към строителни елементи от други материали, особено колони, или тела с високи термични изисквания да се оформи подвижно напр. с плъзгаща връзка.

Шпакловат се фугите с фугопокриваща лента и видимите глави на винтовете.

Осветителните тела се закрепват към тавана от плоскости с дюбели.

Да отговарят на стандарти: БДС EN 13964:2005/A1:2010 или еквивалент.

- ВиК Инсталации :

След завършването на монтажа на ВиК инсталациите, те трябва да се изпитат и приемат преди започване на останалите довършителни работи в помещенията.  Вложените материали следва  да отговарят на:

- Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода - полипропилен /РР/ - БДС СEN  ІSO / TS 15874-7:2004; БДС EN ISO 15874-1/A1:2009; БДС EN ISO 15874-2/A1:2008 или еквивалент.

- Пластмасови тръбопроводни системи за топла и студена вода от поливинилхлорид /РVС/ - БДС СEN  ІSO / TS 15877-7:2004; БДС EN ISO 15877:2009 или еквивалент.

- Поцинковани тръби и фасонни части: БДС EN 1123-1:2003/A1:2005; БДС EN 1123-2:2006+A1:2008; БДС EN 1123-3:2005 или еквивалент.