EN

AVENIDA LED

Светодиоден парков осветител.

Техническа данни

Електрически данни

Оптични данни

Обща информация

Монтаж: на стълб ø48/60/76 мм, с рогатка (включена)

Корпус: лят под високо налягане алуминий

Повърхност изложена на страничен вятър: 0,088 м²

Цвят: сив

RAL: 7035

Диапазон на работа на

околната температура [°C]: -40 ... +55

### Ефективност на захранването: >89%

Работно напрежение: 220-240V 50/60Hz

### Включен източник на светлина: да

### Вид на захранване: не димируемо

### Източник на светлина: LED светодиоден

Електрическа връзка: тялото е оборудвано с проводник 2x1,5 мм² с дължина 6м (II class)

Светорапределение: не насочено

Тип светене: директно

Вид на оптика: O17 – за пешеходни зони

Разсейвател: поликарбонатен

CRI/Ra цветопредаване: >80

Цветна температура [K]: 4000

Живот (L80B10): 100 000 ч

По запитване на клиент: LLOC, светлинен датчик, 10kV защита от пренапрежение, NTC

Забележки: Стълба не е част от осветителното тяло, $-0

Гаранция : 5 години

Приложения: улици, тротоари, паркове, пешеходни зони, обществени места, детски площадки,  обществени пътища

|  | [W] | [lm] | [lm/W] | [K] |  | [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avenida LED ED | 16 | 2100 | 131 | 4000 | >80 | -40 ... +55 |
| Avenida LED ED | 11 | 1350 | 123 | 4000 | >80 | -40 ... +55 |

Артикул	Вид захранване   Мощност

Светлинен поток

Ефективност

Цветна температура

CRI/Ra	Температурен диапазон на работа

EN

AVENIDA LED

# Артикул

|  |  |  | ØS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Avenida LED | 360 482 | 76 | 18 | 1 | 4,4 |
|  | Avenida LED | 360 482 | 76 | 18 | 1 | 4,4 |

Размери [мм]

L H

Монтажен диаметър [mm]

Количество за 1 пале

Брой в пакет

Тегло НЕТО [kg]

Аксесоари

## 150175.00983

150172.00968

Преходник  ø48 mm	150175.00982

150172.00966

Преходник ø60 mm