Приложение 1

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за обществена поръчка с предмет:

РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ АЛЕИ В ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК ПРЕЗ 2014 г. по  8 Обособени позиции

С поръчката се възлага  за изпълнение ремонтни работи на територията на Община Габрово за 2014 г. по 8 обособени позиции:

стойност с ДДС

- Обособена позиция №1								–	179 700 лв.

- GAB 2029 / Етъра – Чарково – Потока – Езерото				–	150 000 лв.

Предвижда се цялостно асфалтиране и изграждане на облицована отводнителна канавка към ската, съобразявайки се със съществуващите подземни комуникации в района на Етнографския музей /от км 0+370 до км 0+660/. При необходимост ще се извърши укрепване на ската с декоративна подпорна стена. Между двата портала на фирма „Еловица“, укрепване на левия банкет и скат, заедно със съществуващия водопровод. Почистване и ремонт на отводнителни съоръжения, отстраняване на надвисналите клони на дървета, изсичане на храсти.

- GAB 1033 / Габрово – Радецки						–	29 700 лв.

Изкърпване на разрушени участъци от пътя в участъка от км 0+914 до км 1+520, почистване и ремонт на отводнителни съоръжения, възстановяване на отводнителни канавки.

- Обособена позиция №2								–	180 000 лв.

- GAB 3052 / Габрово – Беленци – Стойковци – Борики			–	90 000 лв.

Предвижда се цялостно асфалтиране и изкърпване на участъци от улиците „Беленска“ и „Чучура“ и участъка до с. Стойковци, след приключване на работа по „Интегрирания проект за водния цикъл“ в рамките на квартала, както и на най - разрушените участъци от пътя до с. Борики. Почистване и възстановяване на водостоците и отводнителни канавки, изсичане на храсти.

- GAB 3036 / Жълтеш – Ясени – Източник					–	90 000 лв.

Почистване и ремонт  на отводнителни съоръжения, почистване канавки, преснемане банкети, изсичане на храсти, цялостно асфалтиране на разрушени участъци от пътя.

- Обособена позиция №3								–	80 000 лв.

GAB 1023 / Трънито – Дебел дял /  Врабците – Люляците			–	80 000 лв.

Почистване и ремонт  на отводнителни съоръжения, почистване канавки, преснемане банкети, изсичане на храсти, цялостно асфалтиране на разрушени участъци от пътя.

- Обособена позиция №4								–	200 000 лв.

- GAB 3035 / Донино – Ангелово						–	60 000 лв.

Отсичане на храсти, преснемане на банкети, уширяване  на тесни участъци от пътното платно, асфалтиране на цели участъци от пътя, ремонт и почистване на отводнителни съоръжения.

- GAB 3053 / Копчелии – Брънеци						–	65 000 лв.

Оформяне на отводнителна канавка в участъка от км 0+060 до км 0+400 в с. Копчелии, изсичане на храсти, преснемане на банкети, асфалтиране на цели участъци от пътя, ремонт и почистване на отводнителни съоръжения.

- GAB 3055 / Спасовци								–	50 000 лв.

Преснемане банкети, възстановяване на отводнителните канавки, отстраняване на надвисналите клони на дървета, изсичане на храсти, изкърпване и цялостно асфалтиране на разрушени участъци от пътя.

- GAB 2041 / Габрово – Стефановци – Орловци				–	25 000 лв.

Почистване и ремонт  на отводнителни съоръжения, почистване канавки, преснемане банкети, изсичане на храсти, асфалтиране на разрушени участъци от пътя.

- Обособена позиция №5								–	150 000 лв.

- GAB 3006 / Драгановци – Драгиевци					–	60 000 лв.

Изграждане на нова канавка и водосток в района на с. Драгиевци, преснемане на банкети, асфалтиране на цели участъци, изкърпване на разрушени участъци.

- GAB 3016 / Мрахори – Прахали						–	50 000 лв.

Почистване и ремонт  на отводнителни съоръжения, почистване канавки, преснемане банкети, изсичане на храсти, асфалтиране на разрушени участъци от пътя.

- GAB 3232 / Камещица – Пенковци						–	40 000 лв.

Почистване и ремонт  на отводнителни съоръжения, почистване канавки, преснемане банкети, изсичане на храсти, асфалтиране на разрушени участъци от пътя.

- Обособена позиция №6								–	127 000 лв.

ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА

Обособената позиция обхваща  текущ ремонт и неотложни аварийни ремонти на уличната мрежа на територията на Община Габрово планирани, както следва:

- ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. ГАБРОВО		-	117 000 лв.

в т. за улици съвпадащи с РПМ - 22 500  (двадесет и две хиляди и петстотин лева) без ДДС или 27 000 (двадесет и седем хиляди лева) с ДДС;

Основните видове дейности включват: подсилване или ремонт на трошено-каменна пътна основа; изкърпване или цялостно преасфалтиране на отделни участъци с асфалтобетонова настилка; демонтаж и монтаж на паважни настилки; направа на армирана бетонова настилка; отводняване на уличното платно; повдигане на РШ, дъждоприемни шахти; заливане надлъжни фуги по пътната настилка; ремонт тротоарни настилки, монтаж и демонтаж на бордюри; при необходимост изправяне и преместване на стълбове за улично осветление; ремонт укрепващи стени водостоци или подмяна съществуващи водостоци; текущ ремонт на укрепителни и декоративни стени; почистване на банкети, канавки, водостоци от наноси; ремонт или възстановяване на съоръжения и други ремонтни дейности, свързани със състоянието и експлоатацията на уличната и пътната мрежа.

Конкретните ремонтните дейности  се възлагат писмено и се изпълняват по списък и приоритет,  определен от Възложителя.

- Текущ ремонт улица в с. Враниловци					–	 10 000 лв.

Основните видове дейности включват: изграждане на трошенокаменна настилка, оформяне двустранна отводнителна канавка, отводняване на улично платно и асфалтиране.

- Обособена позиция №7								–	100 000 лв.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ АЛЕИ В ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК

Обособената позиция предвижда изграждане на две алеи в гробищния парк: едната ще обслужва нови парцели, а другата е в съществуващи парцели. Основните видове дейности включват: профилиране пътна основа, изграждане на трошенокаменна настилка, нови бордюри, отводняване на улично платно и асфалтиране.

8. Обособена позиция № 8							          –	60 000 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР В ОБХВАТА НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ МОСТ НАД Р. ПАНИЧАРКА /ДО „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ” ЕООД/”, ГР. ГАБРОВО

Обособената позиция предвижда допълнителни видове СМР в обхвата на обект „Реконструкция и разширение на съществуващ мост над р. Паничарка /до „Благоустрояване” ЕООД/”, гр. Габрово. Реконструкцията и разширението на самия мост се изпълнява в момента съгласно   одобрен технически проект и сключен договор  N: 317-ИЕ–13/20.06.2013 г.,  след проведена открита процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП.

Допълнителните видове СМР, предмет на  обособената позиция, включват дейности  в обхвата на връзката на моста след преходната плоча с основната улична мрежа в двете посоки, налагащи възстановяване на асфалтовата и тротоарна настилка в прехода от двете страни на моста; допълнително укрепване на ската, след устоите на моста, с оглед обезопасяване от свличания на земни маси.

ОБЩО:                         1 076 700 лв.