ОПИСАНИЕ

КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА и УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ЗА СЕЗОНИ 2014/2015г. и 2015/2016 г.

1.	Обща характеристика и обхват на обществената поръчка

Община Габрово е разположена в централната част на Република България в планинска територия, характерна със силно разчленен релеф и значителни наклони. Има землища от общината с над 700 м надморска височина (Габрово и Чарково), с над 20% наклон на терена (Баланите, Гръблевци, Дебел дял, Жълтеш и Мичковци) и над 500 м надморска височина и 15% наклон (Боженците, Борики, Здравковец, Кметовци, Кози рог, Копчелиите и Лесичарка). Предбалканският климатичен район се отличава с голямо разнообразие и бързи промени в стойностите на отделните метеорологични елементи. Причини за това са преобладаването на силно пресечени терени,  непосредственото влияние на Стара планина, което дава своето отражение на режима на валежите, температурата на въздуха и скоростта на вятъра. За планинския климатичен район зимата е твърде студена. Поради по-ниските температури и по-големите валежи, снежната покривка е по-устойчива и по-дълготрайна. Средно- месечната валежна сума през сезон зима е между 50 и 70 л/кв.м.

Изпълнителят трябва предварително да е запознат с характеристиките на общинските пътища и улиците в селата, за да прецизира техниката, която ще използва.

Предвижда се зимно почистване и поддържане на общински пътища по приложен списък на територията на Община Габрово. От общата дължина на общинската пътна мрежа – 278,9  км е изключена дължината на пътища, за които не е наложително зимно поддържане – 41,6 км. Обществената поръчка включва зимно поддържане на 237,3 км пътна мрежа с ширина на настилката от 7,00 до 3,00 м. Общинските пътища, предмет на поръчката са групирани в 14 маршрута.

Предвижда се зимно почистване и поддържане на уличната мрежа в селата на територията на Община Габрово, по приложен списък. В Община Габрово има 134 села, разпределени в 28 кметства. Уличната мрежа в селата на територията на Община Габрово е с дължина 281.3 км От тях с трайна настилка са около 202.5 км.  Без настилка в селата са 78.8 км. Обществената поръчка включва зимно поддържане на около 100 км улична мрежа в селата, за които е наложително зимно поддържане.

2. Предмет на поръчката

Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът на работите за зимно поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото за определен път ниво на зимно поддържане.

2.1. Основните дейности за зимно поддържане на пътищата включват:

1. Подготвителни работи:

a) изготвяне на планове за зимно поддържане;

б) технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения;

в) подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия;

г) осигуряване на необходимите материали;

д) съгласуване на дейностите между органите на АПИ, общината и дружествата, поддържащи републиканските и общинските пътища;

е) определяне на нивата на зимно поддържане на общинските пътища;

ж) определяне на последователността на провеждане на снегозащитните мероприятия, в зависимост от нивото на зимно поддържане на конкретните общински пътища в оперативния план;

ж) определяне на нивата на зимно поддържане на общинските пътища;

2. Снегозащита на пътищата чрез изграждане и поставяне на снегозащитни устройства - постоянни (крайпътни зелени пояси, земни диги и др.) и временни (огради от преносими инвентарни щитове) устройства, както и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които водят до образуване на снегонавявания;

3. Снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове;

4. Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества.

При конкретни извънредни или аварийни ситуации, Възложителят  може да разпорежда промяна на приоритетите, наемане на допълнителна техника, употреба на инертни материали и др. по преценка, след съгласуване с изпълнителя.

2.2. Употреба на инертни материали и техническа сол се допуска след съгласуване с възложителя при:

- общо обледяване в резултат на поледица;

- пътни участъци на стръмни тесни и характерни места;

2.3. Снегопочистването ще се извършва до опорен пункт в населеното място – магазин, автобусно обръщало и др. Възложителят може да възлага снегопочистване на пътни участъци извън маршрутите, свързани с конкретни нужди на населението

2.4. Проходимостта на всички пътни трасета се осигурява, спазвайки приоритетите и:

- По общинските пътища с нива на зимно поддържане N-1 снегопочистването трябва да започне веднага след побеляването на платното за движение, а по тези с нива на зимно поддържане N-2 и N-3 снегопочистването трябва да започне при дебелина на снежната покривка с 2 - 3 cm по-малка от стойностите, съгласно таблицата в Техническите спецификации

- съгласувано с възложителя, да се предприемат действия против хлъзгане и обледяване, като се осигурят и създадат нормални условия за движение на ПМС при зимни условия до 1 ч. след съгласуването с възложителя.

2.5. Почистването на улична мрежа в селата се изпълнява в обхват и обем, след конкретно възлагане от възложителя.

2.6. Депониране на допълнителни материали за опесъчаване на определени от възложителя места.

2.7. Броят и видът на необходимата техника за изпълнение на поръчката се определя от всеки участник в Оперативен план, по маршрути, като се отчитат характерните особености на трасетата, общата дължината на общинските пътища включени в маршрута, характеристиките на пътните участъци и климатичните особености за района.

Възложителят одобрява предложения в офертата оперативен план при подписване на договора за изпълнение, като същият става неразделна част от договора за изпълнение на поръчката .

2.8. Контролът за изпълнение ще се упражнява от оправомощени представители на Възложителя.

2.9. Възложителят може да възлага изпълнението на допълнително възникнали видове работи, свързани технологично с предмета на поръчката, които не са могли да му бъдат известни към датата на процедурата, в рамките на осигурените средства.

2.10. Отчитането на извършените работи става по маршрути, за почистени или опесъчени пътни участъци, в километри и оферирани единични цени за съответния вид услуга и използвана техника, отделно за ОПМ и уличната мрежа в селата  Доставката на основните материали – пясък, сол, магнезиева луга, сгур и др. е задължение  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.11. Изпълнителят трябва да осигури GPS устройства на  оферираната техника за изпълнение на поръчката при подписване на договора. Той  задължително предоставя достъп на възложителя до системата за визуализация и контрол (GPS). Системата за мониторинг трябва да позволява проследяване на маршрута за период от време и възможност за отчитане снегопочистване по ОПМ в километри и опесъчаване по ОПМ в километри.